长沙理工大学继续教育学院

毕业设计（论文）任务书

郑州电力高专   函授站   电力工程及其自动化  专业    电气0551   班

题  目：        濮阳110kV孟轲变电站电气部分初步设计

任务起止日期：     2007 年 6 月 15 日   至     2007 年 9 月 30 日

学生姓名      蔡秀忠                学号        2005KDH72001

指导教师      马士英

主管部门                                  年     月     日审查

院负责人                                  年     月     日批准

- 毕业设计（论文）的内容

根据电力系统规划和现有的地区负荷资料，完成110KV变电站的初步设计，内容包括：

1、负荷计算及主变选择；

2、电气主接线确定；

3、短路电流计算；

4、主要电气设备的选型；

5、主要配电装置的选型；

6、防雷保护简单设计

7、继电保护简单设计

二、毕业设计（论文）的要求

1、阅读相关文献；

2、按规定时间独立完成毕业设计（论文）任务；

3、按照毕业设计指导书要求撰写毕业设计说明书；

4、通过毕业答辩
三、毕业设计（论文）完成后应提交的文件（或图表、设计图纸）

1、毕业设计说明书一份。内容包括变电站原始资料；主变压器容量、台数及型号选择；主要电气设备的选型；电气主接线选择；短路计算；主要电气设备选型；防雷保护简单设计和继电保护简单设计。

2、电气主接线图

四、主要参考文献

[1]  西北电力设计院.《电力工程电气设计手册》北京：中国水利电力出版社，2000

[2]  电力工业部电力规划设计总院.《电力系统手册》北京：中国水利电力出版社，2005

[3]  中华人民共和国能源部.《35-110KV变电所设计规范》北京：中国计划出版社，1993

[4]  清华大学等.《电力系统计算》北京：中国水利电力出版社，1978

[5]  国家发展和改革委员会.《高压配电装置设计技术规程》北京：中国电力出版社，2007

[6]  刘健.《配电自动化系统》北京:中国水利电力出版社，1998

[7]  国家发展和改革委员会.《导体和电器选择设计技术规定》北京：中国电力出版社，2005

[8]  山东省电力工业局.《电力系统继电保护》北京：电力工业出版社，1981

学生（签名）

长沙理工大学继续教育学院

2008 届本科毕业设计（论文）

题目：      大型火力发电厂

电气一次部分初步设计

班    级：　2005级电气工程

学    号：　  2005APH72001

姓    名：　　  王重湘

指导教师：  　  马士英

2008年6月

大型火力发电厂

电气一次部分初步设计

学生姓名：       王重湘

学    号：     2005APH72039

所在函授站 ：     衡阳城南电大

班    级：    2005级电力工程

指导教师：        马士英

完成日期：      2008年6月

（空一行）

目  录

摘要………………………………………………………………………1

1 引言……………………………………………………………………2

2 大型火力发电厂电气主系统设计的基本原则………………………4

2.1  常规电气主接线形式选择的原则…………………………………… 4

2.2  主变压器选择的基本原则……………………………………………4

2.3  主变压器阻抗的选择原则………………………………………………4

2.4  厂用电接线形式选择的基本原则………………………………………5

3 大型火力发电厂电气主接线设计……………………………………6

3.1  大机组超高压主接线可靠性的特殊要求………………………………6

3.2  电气主接线方案的探讨………………………………………………6

3.2.1  两种500kV配电装置主接线的技术经济…………………………6

3.2.2  起动/备用电源引接方式…………………………………………8

3.3发电机是否装设出口断路器的探讨………………………………………9

3.3.1  国内外发电机断路器使用和发展情况……………………………9

3.3.2  发电机断路器使用技术经济比较………………………………10

3.3.3  发电机出口装设断路器 (GCB)的经济分析和比较……………11

3.4  发电机断路器的选择……………………………………………………13

3.4.1  发电机断路器短路电流计算……………………………………13

3.4.2  计算所采用的基本假定…………………………………………13

3.4.3  计算过程…………………………………………………………14

4 大型发电厂主要电气设备的选择和校验…………………………16

4.1 主变压器的选择原则……………………………………………………16

4.1.1  主变压器容量的选择……………………………………………16

4.1.2  主变压器型式的选择……………………………………………16

4.1.3  主变压器阻抗的选择原则………………………………………17

4.2  500kV高压配电装置的选择…………………………………………17

4.2.1  屋外变压器的选择………………………………………………17

4.2.2   高压配电装置的选择…………………………………………18

4.3  两种开关的技术经济比较……………………………………………18

4.3.1  SF6全封闭式组合电器 (GIS)……………………………19

4.3.2  模块式组合电器 (HGIS) ……………………………………20

4.3.3   设备制造商的情况……………………………………………20

4.3.4   结论……………………………………………………………22

5 厂用电系统的设计…………………………………………………23

5.1厂用负荷的计算…………………………………………………………23

5.2厂用电压等级的选择……………………………………………………24

5.3 中性点接地方式的选择…………………………………………………24

5.4 厂用电源的引接…………………………………………………………26

5.4.1 方案比较…………………………………………………………26

5.4.2 方案技术分析……………………………………………………28

参考文献………………………………………………………………………31

致谢………………………………………………………………………………32

（空一行）

大型火力发电厂电气一次部分初步设计

摘 要

正文

关键词：词条

说明：摘要单独一页。论文题目居中，小一号黑体，如题目较长超过两行时可采用二号黑体；“摘要”二字居中，小二号黑体；摘要正文小四号宋体，1.5倍行距，字数300～500；“关键词”三字，小四号黑体，顶格书写，词条为小四号宋体。

（空一行）

论文题目

一级题序和标题

正文

二级题序和标题

正文

三级题序和标题

正文

四级题序与标题

正文

五级题序与标题

正文

说明：

1、正文题序层次采用以下五种中的一种

| 第一种 | 第二种 | 第三种 | 第四种 | 第五种 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 一、 | 第一章 | 第一章 | 第一篇 | 一级题序 |
| 1.1 | （一） | 一、 | 第一节 | 第一章 | 二级题序 |
| 1.1.1 | 1. | （一） | 一、 | 第一节 | 三级题序 |
| 1.1.1.1 | （1） | 1. | （一） | 一、 | 四级题序 |
|  |  |  | 1. | （一） | 五级题序 |
|  |  |  |  | 1. |  |

2、一级标题应换页，例如对于第四种题序形式，第一章内容完毕后，不管是否占满一页，均应换页，再写第二章内容，且注意一级题序和标题前面应空一行。

（空一行）

参考文献：

[1] 李光琦. 电力系统暂态分析（第三版）. 北京：中国电力出版社，2006.10

[2] 陈珩. 电力系统稳态分析（第三版）.北京：中国电力出版社，2007.5

[3] 李卫星.防窃电技术研究.湖南电力，2005（5）

[4] 刘建国.新型输电技术.中国电力报，2003.6.9

说明：参考文献部分单独一页。

（空一行）

致 谢

正文

说明：“致谢”部分单独一页。

附录一：名称

页边距设置如下图：